Побудова Site-to-Site IPSEC VPN тунелю / Building Site-to-Site IPSEC VPN tunnel

(форма заявки / application form)

Усі поля, виділені жовтим кольором, є обов’язковими для заповнення партнером /

All the fields, which are highlighted in yellow color, are required to be filled out by partner

| Назва компанії / Company name |  |  |
| --- | --- | --- |
| Місто / City or Town |  |  |
| Partner contact information | Ім’я / Name |  |
|  | Телефон / Phone |  |
|  | Електронна пошта / E-mail |  |
| Lifecell contact information | Ім’я / Name |  |
|  | Телефон / Phone |  |
|  | Електронна пошта / E-mail |  |

1. Загальні налаштування 1-ї фази – ISAKMP, які, при необхідності, можуть бути змінені партнером /

Common Phase 1 – ISAKMP settings which can be changed by partner, if it is necessary.

| 1 | Метод аутентифікації піру (не може бути змінено) / Peer authentication method (cannot be changed) | Pre-shared key |
| --- | --- | --- |
| 2 | Алгоритм шифрування / Encryption algorithm | AES-128 |
| 3 | Алгоритм перевірки цілісності даних (Хеш) / Integrity algorithm (Hash) | SHA-1 |
| 4 | DH група / DH group | Group 2 |
| 5 | Час існування (сек.) (не може бути змінено) / Lifetime (sec) (cannot be changed) | 86400 |
| 6 | Режим встановлення IKE SA (не може бути змінено) / IKE SA establishment mode (cannot be changed) | Main |

2. Загальні налаштування 2-ї фази – IPSEC, які, при необхідності, можуть бути змінені партнером /

Common Phase 2 – IPSEC settings which can be changed by partner, if it is necessary.

| 1 | Режим роботи IPSEC (не може бути змінено) / IPSEC operation mode (cannot be changed) | Tunnel |
| --- | --- | --- |
| 2 | Алгоритм шифрування / Encryption algorithm | AES-128 |
| 3 | Алгоритм перевірки цілісності даних (Хеш) / Integrity algorithm (Hash) | SHA-1 |
| 4 | Режим повної секретності пересилання даних (PFS) / Perfect Forward Secrecy mode (PFS) | None |
| 5 | Час існування (сек. / кб) (не може бути змінено) / Lifetime (sec / kb) (cannot be changed) | 28800 / 4608000 |

3. Налаштування IPSEC тунелю на стороні партнера /

Partner side IPSEC tunnel settings.

| 1 | Модель пристрою, назва та версія програмного забезпечення / Device model, software name and version |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Зовнішня ІР адреса піру, що термінує IPSEC тунель / Peer external IP address which terminates IPSEC tunnel |  |
| 3 | Шифрована мережа або хости партнера, які мають бути доступні для lifecell (IP адреса з діапазону 172.30.255.0/24, яка видається партнеру інженером lifecell) / Partner’s encrypted network or hosts which have to be accessible for lifecell (private IP address from pool 172.30.255.0/24 which is provided to a partner by lifecell engineer) |  |

4. Налаштування IPSEC тунелю на стороні lifecell /

lifecell side IPSEC tunnel settings.

| 1 | Зовнішня ІР адреса піру, що термінує IPSEC тунель / Peer external IP address which terminates IPSEC tunnel | 212.58.161.164 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Шифрована мережа або хости lifecell, які мають бути доступні для партнера / Encrypted lifecell network or hosts which have to be accessible for partner | 212.58.162.208 212.58.162.209 212.58.162.210 |

Дата заповнення заявки / Date of filling out the application:  ___________________________________